Для интересующихся изложу методику расчёта.

Все методики расчёта портов основаны на физике работы резонатора Гельмгольца и различаются в основном способами учёта краевых эффектов. А ещё – коэффициентами, которые получены отношением физических констант, например, скорости звука к двум пи. Поскольку скорость звука автор каждого метода берёт из своих источников, и получается разница в коэффициентах. Некоторые авторы применяют округления промежуточных значений, что тоже сказывается на конечном результате.

Мы уже знаем, что если рассчитать длину порта по классической формуле, результат нужно уменьшить на некоторую величину из-за влияния массы воздуха у выходного отверстия на передней стенке. Если порт представляет собой цилиндр, то из длины вычитается 0,85 диаметра. Эта величина полностью согласуется с методикой Виноградовой.

Формулы взяты из книги И.Б. Крендалла "Theory of vibrating systems and sound", и расчёты дают хорошее совпадение с практикой. Книга есть в Сети, и желающие могут с нею ознакомиться.